ANNEX I (a)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

UPDATED 06/02/2014

“Έργα ανακαίνισης και υποδομής γραφείου”

ENISA D-ASD-13-T21

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

Βασιλίσσης Σοφίας 1, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τεχνική Μελέτη:

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ &  σ υ ν ε ρ γ α τ ε ς  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ε ς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΓΕΝΙΚΑ

- ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

- ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ

- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

- ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

- ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- ΟΡΟΦΕΣ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα  Τεχνική Έκθεση αφορά την κατασκευή της μελέτης  εσωτερικών διαρρυθμίσεων του Κτιρίου που φιλοξενεί τα γραφεία της ENISA στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 1, Μαρούσι. Η μελέτη αφορά το Ισόγειο, 1ο και 2ο Όροφο.  Όσο αναφορά τα υλικά που θα προτείνει για την κατασκευή του έργου ο κατασκευαστής, έγκειται στον μελετητή και επιβλέποντα Αρχιτέκτονα Μηχανικό να ελέγξει και να δεχθεί ή όχι τα υλικά σύμφωνα με την ποιότητα που έχει προδιαγράψει. Το  αντικείμενο της μελέτης – κατασκευής  περιλαμβάνει :

ΙΣΟΓΕΙΟ

- Πλήρη αποξήλωση

- Νέα οριοθέτηση με ξηρά δόμηση

- Τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

- Κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου ( Ισόγειο – Μεσοπάτωμα)

- Πυράντοχος Διαχωριστικός τοίχος κλιμακοστασίου

- Νέα εγκατάσταση οπτικό-ακουστικών συστημάτων στο μεγάλο συνεδριακό χώρο

- Νέα παροχή κουζίνας

- Νέες παροχές στους χώρους των WC

- Τροποποίηση στην εγκατάσταση ψύξης – θέρμανσης

- Τροποποίηση στην εγκατάσταση εξαερισμού

- Επενδύσεις οριζόντιες – κάθετες επιφάνειες

- Ειδικές κατασκευές επίπλων – επενδύσεων  που περιλαμβάνονται στη μελέτη

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων , σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού

- Εσωτερικά κουφώματα

- Ελαιοχρωματισμοί

1ος ΟΡΟΦΟΣ

- Πλήρη αποξήλωση εκτός των δύο Computer Room

- Νέα οριοθέτηση με ξηρά δόμηση & εσωτερικά διαχωριστικά

- Τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

- Παροχές στους νέους χώρους των WC

- Τροποποίηση στην εγκατάσταση ψύξης – θέρμανσης

- Τροποποίηση στην εγκατάσταση εξαερισμού

- Επενδύσεις οριζόντιες – κάθετες επιφάνειες

- Ειδικές κατασκευές επίπλων – επενδύσεων  που περιλαμβάνονται στη μελέτη

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού

- Εσωτερικά κουφώματα

- Ελαιοχρωματισμοί

2ος ΟΡΟΦΟΣ

- Πλήρη αποξήλωση

- Νέα οριοθέτηση με ξηρά δόμηση & εσωτερικά διαχωριστικά

- Τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

- Παροχές στους νέους χώρους των WC

- Τροποποίηση στην εγκατάσταση ψύξης – θέρμανσης

- Τροποποίηση στην εγκατάσταση εξαερισμού

- Επενδύσεις οριζόντιες – κάθετες επιφάνειες

- Ειδικές κατασκευές επίπλων – επενδύσεων  που περιλαμβάνονται στη μελέτη

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού

- Εσωτερικά κουφώματα

- Ελαιοχρωματισμοί

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ

- Παράνομος διαχωριστικός τοίχος κλιμακοστασίου

- Μεταφορά της υφιστάμενης πόρτας εισόδου

2.  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Η είσοδος στο Ισόγειο του κτιρίου των γραφείων της ENISA στην Αθήνα, πραγματοποιείται από την υπάρχουσα είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται στην στοά. Αφαιρείται το δεύτερο διπλό κούφωμα με τις δύο πόρτες στο εσωτερικό του κτιρίου και οι δύο πρώτες πόρτες αντικαθίστανται από δύο νέες γυάλινες θύρες σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας που ανοίγουν προς τα έξω.

Δεξιά της εισόδου (σχέδιο Α01/Νο01-02) χωροθετείται το έπιπλο της reception – Φύλακα και  σε συνέχεια αυτού δύο χώροι γραφείων. Αριστερά της εισόδου ( σχέδιο Α01/Νο03-05) δημιουργείται χώρος γραφείου και σε συνέχεια του δύο χώροι συνεδριάσεων με δυνατότητα ενοποίησης. Σε συνέχεια της εισόδου βρίσκεται ο χώρος αναμονής (σχέδιο Α01/Νο04).

Στο τέλος του διαδρόμου (σχέδιο Α01/Νο12) τοποθετείται πόρτα ασφαλείας που διαχωρίζει τους χώρους που έχουν περιγραφεί παραπάνω από, το foyer, τον συνεδριακό χώρο και τις τουαλέτες (σχέδιο Α01/Νο06-07-08-09-10). Η πόρτα ασφαλείας τοποθετείται γιατί ο συνεδριακός χώρος έχει πρόσβαση και από δύο υπάρχουσες ανεξάρτητες εισόδους, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφάλεια στους χώρους των γραφείων. Επίσης αλλάζει η χωροθέτηση των wc και δημιουργείται τουαλέτα ΑΜΕΑ. Αποξηλώνονται οι υπάρχουσες επενδύσεις σε δάπεδα - τοιχοποιίες και επενδύονται με νέα υλικά, λεπτομέρειες αναφέρονται στα σχέδια εφαρμογής  και στα κεφάλαια  της τεχνικής περιγραφής.

1ος  ΟΡΟΦΟΣ

Ο 1ος Όροφος διαμορφώνεται αποκλειστικά ως χώρος γραφείων. Γίνεται πλήρη αποξήλωση εκτός των δύο Computer Room. Η κουζίνα παραμένει ως θέση αλλά αναπτύσσεται και καλύπτει τον χώρο που βρίσκονται σήμερα οι τουαλέτες(σχέδιο Α02/Νο15). Στην είσοδο του ορόφου, δεξιά του κλιμακοστασίου σε συνέχεια του χώρου της κουζίνας, δημιουργούνται ένας χώρος συνεδριάσεων και  ένα μεγάλο γραφείο που θα φιλοξενεί την Διεύθυνση (σχέδιο Α02/Νο12-13) και  απέναντι της ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος με χρήσεις χώρου αναμονής και  γραμματείας γραφείων (σχέδιο Α02/Νο11-14). Απέναντι  της εισόδου χωροθετείται η περιοχή εκτυπώσεων  (σχέδιο Α02/Νο02). Αριστερά της εισόδου χωροθετείται μία ενότητα με επτά γραφεία. Τουαλέτες χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες δίπλα στην έξοδο κινδύνου ως γυναικών και ΑΜΕΑ, ενώ δίπλα δημιουργούνται δύο νέες τουαλέτες ανδρών (σχέδιο Α02/Νο07). Ο διαχωρισμός των γραφείων γίνεται με ειδικά διαχωριστικά και η οροφή παραμένει ως έχει, λεπτομέρειες αναφέρονται στα σχέδια εφαρμογής  και στα κεφάλαια  της τεχνικής περιγραφής. Όσο αναφορά το δάπεδο διατηρείται το υπάρχον βινυλικό 60Χ60cm και αντικαθίστανται αυτά που έχουν υποστεί βλάβες.

Τροποποιήσεις γίνονται στην υπάρχουσα εγκατάσταση κλιματισμού – εξαερισμού καθώς επίσης και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να καλυφτούν οι ανάγκες του νέου υπό διαμόρφωση χώρου, λεπτομέρειες αναφέρονται στα σχέδια εφαρμογής της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  και στα κεφάλαια  της τεχνικής περιγραφής.

2ος  ΟΡΟΦΟΣ

Ο 2ος Όροφος διαμορφώνεται επίσης αποκλειστικά ως χώρος γραφείων. Γίνεται πλήρη αποξήλωση των εσωτερικών διαχωριστικών – τοίχων. Ακυρώνεται η κουζίνα και οι τουαλέτες στο σημείο που βρίσκονται. Στην είσοδο του ορόφου και δεξιά του κλιμακοστασίου (σχέδιο Α03/Νο01) χωροθετείται μία ενότητα με επτά γραφεία και αριστερά μία δεύτερη ενότητα επίσης με επτά γραφεία. Δεξιά της εισόδου τοποθετείται βοηθητική  κουζίνα «kitchenette» (σχέδιο Α03/Νο02). Τουαλέτες χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες δίπλα στην έξοδο κινδύνου ως γυναικών και ΑΜΕΑ, ενώ δίπλα δημιουργούνται δύο νέες τουαλέτες ανδρών (σχέδιο Α03/Νο07).

Ο διαχωρισμός των γραφείων γίνεται με ειδικά διαχωριστικά και η οροφή παραμένει ως έχει, λεπτομέρειες αναφέρονται στα σχέδια εφαρμογής  και στα κεφάλαια  της τεχνικής περιγραφής.

Όσο αναφορά το δάπεδο διατηρείται το υπάρχον βινυλικό 60Χ60cm και αντικαθίστανται αυτά που έχουν υποστεί βλάβες. Τροποποιήσεις γίνονται στην υπάρχουσα εγκατάσταση κλιματισμού – εξαερισμού καθώς επίσης και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να καλυφτούν οι ανάγκες του νέου υπό διαμόρφωση χώρου, λεπτομέρειες αναφέρονται στα σχέδια εφαρμογής της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  και στα κεφάλαια  της τεχνικής περιγραφής.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών αναφέρεται σε όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες, όπως αυτές επισημαίνονται στην παρούσα μελέτη. Η Τεχνική περιγραφή καθορίζει το υλικό και τις εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση του έργου. Τα υλικά και οι εργασίες αναφέρονται  περιγραφικά, ενώ στους Πίνακες Τελειωμάτων καθορίζονται επακριβώς οι χώροι στους οποίους θα εφαρμοσθούν. Η επιλογή των υλικών και η ενσωμάτωσή τους στο έργο έχει γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Λειτουργικές ανάγκες

- Φυσικούς παράγοντες

- Ιδιότητα των υλικών

- Διάρκεια ζωής

- Συντήρηση

- Ισχύοντες κανονισμοί

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή Τεχνικών προδιαγραφών είναι ενδεικτικά, τα (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO και τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.

- ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες που αφορούν όλες τις αναγκαίες υποδομές για την εκτέλεση του έργου. Γενικά προβλέπονται οι ακόλουθες αποξηλώσεις και καθαιρέσεις.

  - Αποξήλωση ελαφρών διαχωριστικών

Αποξήλωση όλων των ελαφρών διαχωριστικών σε όλο το κτίριο καθώς και όλων των ερμαρίων ( κουζίνα και λοιποί χώροι), σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

  - Αποξήλωση κουφωμάτων

Αποξήλωση όλων των ξύλινων κουφωμάτων καθώς και των κουφωμάτων αλουμινίου εκτός από τις θύρες εισόδου και τις θύρες εξόδου κινδύνου σε κάθε όροφο, στις θέσεις που προκύπτουν από τα σχέδια της μελέτης.

  - Αποξήλωση επενδύσεων σε κάθετες  επιφάνειες

Αποξήλωση των υλικών επενδύσεων στους χώρους υγιεινής και στα τρία επίπεδα ( Ισόγειο, 1ο Όροφο, 2ο Όροφο) καθώς επίσης και στους χώρους κουζίνας των δύο ορόφων(1ο & 2ο) Η αποξήλωση θα γίνει με τρόπο ώστε να μην προκληθούν ζημιές στις υφιστάμενες τοιχοποιίες και το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.

  - Αποξήλωση δαπέδων

Αποξήλωση υφιστάμενου δαπέδου σε όλο το Ισόγειο και σε τμήματα χώρων στους άλλους δύο Ορόφους(1ο & 2ο) όπου το δάπεδο είναι διαφορετικό από το γενικό βινυλικό δάπεδο 60Χ60cm. Στην συνέχεια το δάπεδο Ισογείου αντικαθίσταται από βινυλικό δάπεδο.

  - Καθαίρεση τοιχοποιιών

Καθαίρεση υφιστάμενων τοιχοποιιών σε όλο το κτίριο ώστε να διαμορφωθούν νέοι χώροι βάση των αναγκών για την σωστή λειτουργία των γραφείων της ENISA, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Καθαίρεση τμήματος τοιχοποιίας στο Μεσοπάτωμα για την μεταφορά της πόρτας εισόδου.

2.	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Annex Ιc - Τεχνική Περιγραφή (ηλεκτρομηχανικών) Ενημέρωση 02/06/2014

3.   ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο Ισόγειο του κτιρίου γίνεται νέα χωροθέτηση των wc, δημιουργία νέας τουαλέτας ΑΜΕΑ και κουζίνας στον χώρο του foyer (σχέδιο Α01/Νο 06-08-09-10). Στον 1ο Όροφο επανασχεδιάζεται η κουζίνα και μεταφέρονται τα wc σε άλλο σημείο (σχέδιο Α02/Νο 15-07). Στον 2ο Όροφο έχουμε νέα θέση βοηθητικής κουζίνας «kitchenette» και μεταφορά των wc σε άλλο σημείο (σχέδιο Α03/Νο 02-07). Αυτό συνεπάγεται ορισμένες αλλαγές στην υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση, νέα παροχή νερού ζεστό – κρύο και νέα αποχέτευση. Σχέδιο υδραυλικών εγκαταστάσεων θα δοθεί μετά την αποξήλωση και την αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων.

  - 3.1   Μηχανισμός εντοιχιζόμενου καζανακίου

Εντοιχισμένο καζανάκι γυψοσανίδας για κρεμαστή λεκάνη, τύπου GEBERIT(458.160) με δοκό και σετ στήριξης στον τοίχο(111.813). Πλάκα διπλής ροής τύπου Delta 115.125.46, χρωμέ ματ.

  - 3.2   Είδη υγιεινής

- Κρεμαστή λεκάνη τύπου Teuco, σειρά ME, με απλό κάλυμμα βαρέως τύπου, διαστάσεων 36Χ55cm

- Λεκάνη δαπέδου για άτομα με ειδικές ανάγκες, τύπου  adatto casa

- Νιπτήρας για άτομα με ειδικές ανάγκες, τύπου adatto casa

- Πάγκος από υλικό, τύπου Marlux, εταιρεία Tecno-Marble με δύο ενσωματωμένους νιπτήρες με απόσταση μεταξύ τους 21cm και προβολή πάγκου 57cm, διαστάσεις νιπτήρα 48Χ34cm, μοντέλο Belgio 2400,  σε λευκό γυαλιστερό.

- Νιπτήρας επίτοιχος, τύπου OM WALL 50

- Μπαταρία νιπτήρα  θερμομικτική με λαβή για ΑΜΕΑ, τύπου Antonio Frattini

- Μπαταρία νιπτήρα θερμομικτική, με φινίρισμα χρωμέ γυαλιστερό, τύπου Hit, εταιρεία Antonio Frattini

3.3   Κουζίνα στο χώρο του foyer στο Ισόγειο

Σύνδεση μπαταρίας και αποχέτευσης στο λαντσάκι του πάγκου.

3.4   Κουζίνα στον 1ο όροφο

Σύνδεση μπαταρίας και αποχέτευσης στο λαντσάκι του πάγκου.

3.5   Kitchenette στον 2ο όροφο

Σύνδεση μπαταρίας και αποχέτευσης στο λαντσάκι του πάγκου.

4.	ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Annex Ιc - Τεχνική Περιγραφή (ηλεκτρομηχανικών) Ενημέρωση 02/06/2014

5.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Annex Ιc - Τεχνική Περιγραφή (ηλεκτρομηχανικών) Ενημέρωση 02/06/2014

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν σε μεταλλικές κατασκευές πάσης φύσεως  καθώς και αυτοτελείς ομάδες εργασιών, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία επεξεργασίας μεταλλικών διατομών, που όμως εκτελούνται αυτοτελώς κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

  - Μεταλλικός σκελετός επένδυσης επίπλου reception – φύλακα

Μεταλλική κατασκευή με κοιλοδοκούς SHS 70Χ40mm, S235. Η κατασκευή αγκυρώνεται στο δάπεδο από μπετόν με βάσεις πάχους 15mm, S235.

Για το σύστημα αγκύρωσης χρησιμοποιείται HVU με HAS/HAS-E(8.8) ή αντίστοιχο και χημικά αγκύρια, τύπου HILTI. Λεπτομέρειες δίνονται στο κατασκευαστικό σχέδιο Α15.

  - Μεταλλικός σκελετός στην οροφή του Ισογείου( δάπεδο παταριού) για το κλείσιμο ανοίγματος του υπάρχοντος κλιμακοστασίου.

Λόγω έλλειψης σχεδίου ξυλοτύπου για την οροφή του Ισογείου – δάπεδο Μεσοπατώματος, σχέδιο θα δοθεί μετά την αποξήλωση της οροφής του Ισογείου.

  - Μεταλλικός σκελετός υπερυψωμένου δαπέδου στον χώρο του φύλακα

Για το υπερυψωμένο δάπεδο στο γραφείο του φύλακα – reception χρησιμοποιούνται

προφίλ HEA 120mm, S235. Λεπτομέρειες δίνονται στο κατασκευαστικό σχέδιο Α15.

  - Μεταλλικό κλιμακοστάσιο από το Ισόγειο προς το Μεσοπάτωμα

Λόγω έλλειψης σχεδίου ξυλοτύπου για την οροφή του Ισογείου – δάπεδο μεσοπατώματος, σχέδιο θα δοθεί μετά την αποξήλωση της οροφής του Ισογείου.

  - Κουφώματα ασφαλείας από προβαμμένες διατομές αλουμινίου

Στον χώρο του Ισογείου και συγκεκριμένα στην κύρια είσοδο αλλά και στην είσοδο στο χώρο του foyer, προβλέπονται κουφώματα αλουμινίου ασφαλείας κατά EN 1063  CLASS BR3. Θα είναι μεμονωμένα ή σε σειρά,  ανοιγόμενα ή σταθερά, από  διατομές αλουμινίου τύπου SCHUCO σειράς Ε-85 TITAN & E2004 ANTIVANDAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ WK4, επαρκών διαστάσεων διατομών και πάχους τοιχωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όλα δεόντως πιστοποιημένα με τα απαιτούμενα έγγραφα.

Τα κουφώματα αναρτώνται από μεταλλικό σκελετό των χωρισμάτων ασφαλείας, με τους απαιτούμενους μηχανισμούς στερέωσης και θα  φέρουν όλες τις απαραίτητες υποδομές λειτουργίας και ασφάλισης καθώς και όλες τις δευτερεύουσες διατομές σφραγίσεων, δημιουργίας υποδοχών λειτουργίας (πατούρες - αρμοκάλυπτρα - μπινί κλπ.) και συγκράτησης, των κάθε είδους - πάχους και βάρους απαιτουμένων υαλοπινάκων ή ταμπλάδων, με τις κάθε είδους ελαστικές διατομές που παρεμβάλλονται για προστασία κρούσης. Οι διατομές από αλουμίνιο, θα είναι προβαμμένες ηλεκτροστατικά σε φούρνο (πολυεστερική βαφή σε φούρνο 200°C με πολυμερισμό του χρώματος – πούδρας), με την απαιτούμενη προεργασία βαφής (απολίπανση, καθαρισμός, φωσφάτωση, ψεκασμός με πούδρα). Η βαφή θα είναι σε χρώμα  RAL, όμοιο με το χρώμα των εξωτερικών κουφωμάτων.

- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν στην τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα αλουμινίου και ξύλινα

7.1  Υαλοπίνακες αντιβαλλιστικοί και αλεξίσφαιροι

Στα κουφώματα αλουμινίου ασφαλείας και στο έπιπλο της reception-φύλακα τοποθετούνται υαλοπίνακες ασφαλείας πιστοποιημένης αντοχής σε κρούση κατά EN 356 CLASS 3 ή 4 και  αντοχής σε βλήμα κατά EN 1063 BR3. Το συνολικό πάχος των υαλοπινάκων θα είναι  30mm περίπου (8mm κρύσταλλο + μεμβράνη +10mm κρύσταλλο + μεμβράνη + 8mm κρύσταλλο) ή διάταξη άλλων παχών, η οποία θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις.

- ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι η κατασκευή ελαφρών διαχωριστικών καθώς και κατασκευές επενδύσεων για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου.

  - Χώρισμα απλής γυψοσανίδας δύο όψεων

Η κατασκευή των διαχωριστικών τοίχων γίνεται με σύστημα γυψοσανίδων τύπου KNAUF πάνω σε μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από τους ορθοστάτες τύπου CW 75/50/0,6, (τα οποία τοποθετούνται κατακόρυφα ανά 60cm) και τους στρωτήρες τύπου UW 75/40/0,6. Πάνω στη κατασκευή   στερεώνονται  δύο γυψοσανίδες σε κάθε  όψη, τύπου KNAUF GKΒ με ειδική διαμόρφωση στα άκρα για στοκάρισμα και ενδιάμεσα  τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού πετροβάμβακα DP50  (πάχους 50mm και βάρους 50Kgr/m3). Στις θέσεις που υπάρχουν ανοίγματα και τοποθετούνται κουφώματα, τοποθετείται ενισχυμένος σκελετός τύπου UA. Οι γυψοσανίδες θα έχουν πάχος 12,5mm, ή 6,5mm κατά περίπτωση σύμφωνα με τα σχέδια των λεπτομερειών.

Στους αρμούς των γυψοσανίδων τοποθετείται ταινία αρμού και στη συνέχεια, στοκάρονται σε δύο στρώσεις με υλικό στοκαρίσματος τύπου Uniflott . Τέλος πριν

βαφτούν ή επικαλυφθούν οι γυψοσανίδες πρέπει να ασταρώνονται με υλικό της εγκρίσεως του οίκου παραγωγής του συστήματος. Σε κάθε γωνία θα τοποθετηθεί γωνιόκρανο γαλβανιζέ διαστάσεων 31Χ31 mm πάχους 0,5 mm.

Κατά περίπτωση όπου στους τοίχους πρόκειται να αναρτηθούν μηχανήματα ή άλλα αντικείμενα, τοποθετείται ενίσχυση με ισχυρές μεταλλικές διατομές και κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12 mm ακριβώς πίσω από την γυψοσανίδα.

Στο σημείο ένωσης των χωρισμάτων γυψοσανίδας με το δάπεδο δημιουργείται σκοτία ύψους 4cm και βάθος 3cm.

  - Χώρισμα πυράντοχης γυψοσανίδας 60΄, δύο όψεων

Η κατασκευή των διαχωριστικών τοίχων γίνεται με σύστημα πυράντοχων γυψοσανίδων τύπου KNAUF πάνω σε μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό. Πάνω στη κατασκευή   στερεώνονται  από μία πυράντοχη γυψοσανίδα σε κάθε  όψη, τύπου KNAUF GKΒ με ειδική διαμόρφωση στα άκρα για στοκάρισμα και ενδιάμεσα  τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού πετροβάμβακα DP50  (πάχους 50mm και βάρους 50Kgr/m3). Ο μεταλλικός σκελετός και τρόπος στήριξης είναι όμοιος με αυτών της απλής γυψοσανίδας.

  - Επένδυση χωρισμάτων με γυψοσανίδα

Επένδυση υφιστάμενων τοιχοποιιών, με σύστημα γυψοσανίδων τύπου KNAUF αποτελούμενο από μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό τύπου CD 60/27/0,6 ( τα οποία τοποθετούνται κατακόρυφα ανά 60cm), πάνω στον οποίο στερεώνεται μία γυψοσανίδα τύπου KNAUF GKΒ με ειδική διαμόρφωση στα άκρα για στοκάρισμα και ενδιάμεση  τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού, πετροβάμβακα πάχους 30mm και βάρους 30Kgr/m3. Οι γυψοσανίδες θα έχουν πάχος 12,5mm.

Στους αρμούς των γυψοσανίδων τοποθετείται ταινία αρμού και στη συνέχεια, στοκάρονται σε δύο στρώσεις με υλικό στοκαρίσματος τύπου Uniflott . Τέλος πριν βαφτούν ή επικαλυφθούν οι γυψοσανίδες πρέπει να ασταρώνονται με υλικό της εγκρίσεως του οίκου παραγωγής του συστήματος. Σε κάθε γωνία θα τοποθετηθεί γωνιόκρανο γαλβανιζέ διαστάσεων 31Χ31 mm πάχους 0,5 mm.

  - Επένδυση εντοιχιζόμενων καζανακίων

Μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού εντοιχιζόμενου καζανακίου , κατασκευάζεται πλαίσιο από μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό τύπου CD 60/27/0,6 , πάνω στο οποίο τοποθετείται τσιμεντοσανίδα τύπου PERMABASE.

9.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

  - Εσωτερικά διαχωριστικά με κρύσταλλο, τύπου Slimbox, εταιρεία Estel/QTM

Εσωτερικά διαχωριστικά τύπου Slimbox στο Ισόγειο, δομής αλουμινίου με προφίλ ύψους 40mm με γυαλιστερό φινίρισμα και κρύσταλλο διαφανές πάχους 5+5mm, σε όλο το ύψος του ορόφου 235cm. Θύρες από διάφανο κρύσταλλο χωρίς πλαίσιο με πόμολο με γυαλιστερό φινίρισμα. Λεπτομέρειες στα σχέδια Α17

  - Εσωτερικά διαχωριστικά με πάνελ μελαμίνης σε λευκό χρώμα, τύπου Slimbox,      εταιρεία Estel/QTM

Εσωτερικά διαχωριστικά τύπου Slimbox στους Ορόφους, δομής αλουμινίου με προφίλ ύψους 40mm με γυαλιστερό φινίρισμα και πάνελ μελαμίνης σε λευκό χρώμα, σε όλο το ύψος του ορόφου 245cm. Το σημείο ένωσης των διαχωριστικών θα είναι καμπύλο όπως φαίνεται στις κατόψεις(σχέδιο Α02 – Α03). Θύρες από διάφανο κρύσταλλο χωρίς πλαίσιο με πόμολο με γυαλιστερό φινίρισμα. Λεπτομέρειες στα σχέδια Α17

9.3  Εσωτερικά διαχωριστικά με πάνελ μελαμίνης σε λευκό χρώμα και κρύσταλλο ,   τύπου Engine, εταιρεία Estel/QTM

Εσωτερικά διαχωριστικά τύπου Engine στο γραφείο Διεύθυνσης του 2ΟΥ Ορόφου, δομής αλουμινίου με προφίλ ύψους 40mm με γυαλιστερό φινίρισμα με πάνελ μελαμίνης σε καμπύλο σχήμα και κρύσταλλο διαφανές πάχους 5+5mm σε όλο το ύψος της κατασκευής. Θύρες από διάφανο κρύσταλλο χωρίς πλαίσιο με πόμολο με γυαλιστερό φινίρισμα. Λεπτομέρειες στα σχέδια Α17.

- 10.   ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

  - 10.1  Θυρόφυλλα ξύλινα

Εσωτερικά ξύλινα θυρόφυλλα, μονόφυλλα ή δίφυλλα κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων.  Οι κάσες και τα μπασκιά από μασίφ σουηδική ξυλεία 30X60mm. Ο σκελετός τους από μασίφ δοκάρια σουηδικής ξυλείας 33X33mm τοποθετημένα οριζόντια ανά 20mm. Ο σκελετός επενδύεται με φύλλο mdf πάχους 10mm αμφίπλευρα. Η τελική επιφάνεια των ξύλινων θυρόφυλλων είναι βαφή λαδομπογιάς σε γκρι απόχρωση. Για κάθε κούφωμα έχουν υπολογιστεί τέσσερις  ρυθμιζόμενοι δίπυροι ανοξείδωτοι μεντεσέδες και inox κλειδαριά.

11.      ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

  - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

11.1.1   Επένδυση  τοίχων με μάρμαρο τύπου Αλιβέρι,  σε ματ φινίρισμα

Επένδυση τοίχου νιπτήρων στους χώρους wc  με  πλάκες μαρμάρου τύπου Αλιβέρι, διαστάσεων 60Χ120cm, σε ματ φινίρισμα. Η τοποθέτηση γίνεται με την κατάλληλη κόλλα που προτείνει ο κατασκευαστής. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α13 – A14.

11.1.2   Επένδυση τοίχων με πλακίδια από πάνελ καλυμμένα με βρύα, τύπου Verde Profilo

Επένδυση της επιφάνειας στο Ισόγειο στον χώρο αναμονής και σε τμήματα πλάτης της reception  με πλάκες mdf πάχους 6mm με εφαρμογή moss σε χρώμα  wasabi, τύπου Verde Profilo. Η επένδυση εφαρμόζεται σε επιφάνεια γυψοσανίδας με την κατάλληλη κόλλα που προτείνει ο κατασκευαστής. Λεπτομέρειες δίνονται στον πίνακα τελειωμάτων

11.1.3   Επένδυση τοίχων με βινυλικό πλεκτό υλικό σε ρολό, τύπου Bolon, σειρά slate,

σε γκρι απόχρωση

Επένδυση της επιφάνειας στο Ισόγειο στην πλάτη της reception με πλεκτό βινυλικό υλικό σε ρολό, τύπου Bolon, σειρά slate. Η επένδυση εφαρμόζεται σε επιφάνεια γυψοσανίδας με την κατάλληλη κόλλα που προτείνει ο κατασκευαστής. Λεπτομέρειες δίνονται στον πίνακα τελειωμάτων

  - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

11.2.1    Επιστρώσεις με πλάκες Βινυλικού δαπέδου,  τύπου Bolon ,  σειρά slate,

σε γκρι απόχρωση

- Στους χώρους του Ισογείου εκτός των χώρων wc καλύπτεται το δάπεδο με πλεκτό βινυλικό υλικό, τύπου Bolon, σειρά slate. Το υλικό εφαρμόζεται με μορφή πλακών 60Χ60 ή με μορφή ρολού.

11.2.2   Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου, τύπου Αλιβέρι, σε ματ φινίρισμα

- Στους χώρους των wc σε όλους τους ορόφους, Ισόγειο – 1ο – 2ο,  το δάπεδο επενδύεται με πλάκες μαρμάρου, τύπου Αλιβέρι διαστάσεων 60Χ60cm. Η τοποθέτηση  γίνεται με κατάλληλη κόλλα που προτείνει ο προμηθευτής. Λεπτομέρειες δίνονται στα σχέδια Α13 - Α14.

11.2.3   Επιστρώσεις με μοκέτα, τύπου Anker

- Στον 2ο Όροφο στον ανοιχτό χώρο συνάντησης δεξιά του κλιμακοστασίου το δάπεδο καλύπτεται με μοκέτα, τύπου Anker, σε χρώμα ανοιχτό πράσινο (σχέδιο Α12 – Image Area 2/first floor – meeting point).

11.2.4   Επιστρώσεις με MDF

- Στο Ισόγειο στο υπερυψωμένο δάπεδο τοποθετείται mdf το οποίο καλύπτεται  με το επιλεγμένο υλικό δαπέδου. Επίσης στον 1ο και 2ο Όροφο αριστερά του κλιμακοστασίου στον ανοιχτό χώρο συνάντησης γίνεται ελαφριά υπερύψωση δαπέδου με δύο στρώσεις mdf, 30mm πάχους. Η επιφάνεια βάφεται με ειδική βαφή σε ανοιχτό γκρι  (σχέδιο Α11/Α12 – Image Area 2/first floor – meeting point)..

12.    ΟΡΟΦΕΣ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι οι  ψευδοροφές που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο έργο και αποτελούνται από τα εξής  2 υλικά

α) Γυψοσανίδα

β) Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής μεμβράνης η οποία στηρίζεται σε πλαίσιο αλουμινίου με οπίσθιο φωτισμό.

Ψευδοροφές τοποθετούνται στο Ισόγειο και σε τμήματα χώρων του 1ου και 2ου ορόφου , σύμφωνα με τον Πίνακα Τελειωμάτων. Η κατασκευή των ψευδοροφών θα γίνει βάση μελέτης (σχέδιο Α18) και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Και στους δυο τύπους των ψευδοροφών εντάσσονται, στερεώνονται ή αναρτώνται φωτιστικά σώματα και αεραγωγοί ψύξης – θέρμανσης και εξαερισμού. Οι εντάξεις των παραπάνω στοιχείων στις ψευδοροφές ακολουθούν τα σχέδια (Α07 – Α08 – Α09). Οι στερεώσεις των διαφόρων στοιχείων γίνονται κατά τρόπο ασφαλή και με τη χρήση ειδικών κολάρων και εξαρτημάτων, από τον Φέροντα Οργανισμό λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν διελεύσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων. Στις παρακάτω περιγραφές των απαιτουμένων ψευδοροφών, ανεξαρτήτως είδους ψευδοροφής (γυψοσανίδα – ελαστική μεμβράνη) και χώρου που τοποθετείται ,περιλαμβάνονται και οι παρακάτω προβλέψεις ως απαραίτητες προϋποθέσεις κατασκευής, μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους και αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου:

- Η κατασκευή του σκελετού για κάθε είδος ψευδοροφής που είναι ορατός (εμφανής) ή ημιορατός (ημιεμφανής) θα γίνει με τις αφετηρίες που θα προβλέπονται από την Μελέτη Εφαρμογής, προκειμένου να διευθετηθούν σωστά οι ακέραιες πλάκες.

- Μετά τη χάραξη των παραπάνω σκελετών, θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων όπως αεραγωγών, σχαρών καλωδιώσεων, μετασχηματιστών, φωτιστικών σωμάτων κλπ.

- Ο έλεγχος της οριζοντίωσης του σκελετού μετά την τοποθέτηση των παραπάνω Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και ο έλεγχος της μη φόρτισης του σκελετού από αυτές.

- Η Τοποθέτηση των «σφραγιστικών» τελικών επιστρώσεων (γυψοσανίδες, πλάκες  άλλου είδους, λωρίδες, κασέτες κλπ.).

- Η διάνοιξη των οπών και μόρφωση των υποδοχών για την τοποθέτηση των εξωτερικών ορατών Η/Μ εγκαταστάσεων όπως springlers, πυρανιχνευτές, μεγάφωνα, σημειακά (spots) φωτιστικά σώματα κλπ.

- Ο τελικός έλεγχος για τυχόν ζημιές ή φθορές από διάφορα συνεργεία.

- Η μόρφωση θυρίδων επίσκεψης όπου απαιτείται.

12.1   Ψευδοροφή απλής γυψοσανίδας

Η κατασκευή γίνεται με ολοκληρωμένο σύστημα τύπου KNAUF, από κοινά φύλλα γυψοσανίδων παχ. 12,5 mm τύπου GKB της KNAUF ,που στερεώνονται σε κρεμαστό επίπεδο μεταλλικό σκελετό τύπου D 113 της KNAUF, λεπτομέρειες κατασκευής αναφέρονται παρακάτω όπως επίσης και στο σχέδιο Α18.

Στην από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκα οροφής στερεώνονται ειδικοί αντιανεμικοί αναρτήρες  με άνω -κάτω εξάρτημα και πύρο ανά 65cm. Επ’ αυτών στερεώνονται οι κύριοι δρομείς από προφίλ τύπου CD 60Χ7Χ0,6 ανά 1200mm. Περιμετρικά των τοίχων καθώς και εγκάρσια των κύριων δρομέων, τοποθετούνται ανά 50cm δευτερεύοντες δρομείς από προφίλ CD 60Χ7Χ06. Οι δευτερεύοντες δρομείς στερεώνονται  στους τοίχους με βύσματα και  στους κύριους δρομείς  με συνδετήρες “Π”, συνδετήρες “Τ” ή συνδετήρες “Χ”. Στην παραπάνω κατασκευή βιδώνονται γυψοσανίδες κοινές παχ. 12,5 mm τύπου GKΒ της KNAUF. Στο σημείο ένωσης των γυψοσανίδων (αρμοί) τοποθετείται ταινία αρμού και στοκάρεται με κατάλληλο υλικό τύπου Uniflott σε δύο στρώσεις. Όλη η επιφάνεια των γυψοσανίδων της ψευδοροφής επαλείφεται με πινέλο από μία στρώση με υλικό φινιρίσματος Finish Pastus και με αστάρι τύπου Tiefengrund το οποίο και αποτελεί υπόστρωμα για την εφαρμογή του πλαστικού χρώματος.

  - Ψευδοροφή ανθυγρής γυψοσανίδας

Ψευδοροφές από φύλλα ανθυγρών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm τύπου  GKΙ της KNAUF με στερέωση σε κρεμαστό επίπεδο μεταλλικό σκελετό τύπου D113 της KNAUF, κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο στερέωσης ψευδοροφών απλής γυψοσανίδας. Ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετείται στις οροφές των wc.

  - Ψευδοροφή από ελαστική μεμβράνη, τύπου Barisol

Η ψευδοροφή από ελαστική μεμβράνη τοποθετείται μόνο στο Ισόγειο, στον διάδρομο που οδηγεί από την είσοδο στο foyer (σχέδιο Α18). Η στερέωση τους γίνεται πάνω σε πλαίσιο αλουμινίου, που με την σειρά του στερεώνεται στην οροφή ( μεταλλική κατασκευή ) δηλαδή στο δάπεδο του Μεσοπατώματος.

13.      ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

13.1    Χρωματισμοί σπατουλαριστών τοίχων και οροφών

Στις  κατακόρυφες – οριζόντιες επιφάνειες (τοίχοι – οροφές ) ακολουθείται η εξής διαδικασία.  Προετοιμασία των επιφανειών με σπάτουλα και γυαλόχαρτο. Ακολουθεί σπατουλάρισμα των επιφανειών με τα ενδιάμεσα γυαλοχαρτίσματα – στοκαρίσματα.  Στην τελική επιφάνεια μετά το αστάρωμα,  εφαρμόζεται το πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις  τουλάχιστον, μέχρι την επίτευξη πλήρους ομοιοχρωμίας.

Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες κλπ.). Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη και έχει υποστεί την απαραίτητη, κατάλληλη προεργασία για να διορθωθούν τυχόν ατέλειες της.

  - Χρωματισμοί με πλαστικό  σε επιφάνειες επιχρισμένες.

Εφαρμόζεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιχρισμένες επιφάνειες που δεν θα σπατουλαριστούν, σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με τον Πίνακα Τελειωμάτων. Η διαδικασία είναι η εξής: προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα με πλαστικό και διάστρωση πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του υλικού.

  - Χρωματισμοί ξύλινων θυρών με λαδομπογιά.

Εφαρμόζεται σε επιφάνεια mdf (θύρα) και σε σουηδική ξυλεία  (κασώματα – μπασκιά). Αρχικά στοκάρεται η επιφάνεια, ακολουθεί ένα χέρι τρίψιμο, μετά ασταρώνεται με ειδικό για ξύλινες επιφάνειες αστάρι (βελατούρα), ακολουθεί τρίψιμο (απόχαρτο). Στην τελική επιφάνεια, εφαρμόζεται χρώμα λαδομπογιάς σε δύο στρώσεις  τουλάχιστον  μέχρι την επίτευξη πλήρους ομοιοχρωμίας.

14    ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

14.1   Γραφείο reception - φύλακα

Το έπιπλο–πάγκος του φύλακα είναι μία σύνθεση δύο τμημάτων, το ένα είναι το  γραφείο και το δεύτερο η επένδυση αυτού με το υλικό επιλογής.

Το γραφείο που είναι ένα γωνιακό έπιπλο κατασκευάζεται από καπλαμά, τύπου Limed Oak-H42/165 της εταιρείας Homapal και στα αριστερά του έχει τρία ντουλάπια.

Η επένδυση του γραφείου είναι λευκό μάρμαρο με φινίρισμα 3d wave. Το  μάρμαρο στηρίζεται σε μεταλλική κατασκευή.  Στην κατασκευή εντάσσονται, ράφι από καπλαμά τύπου Limed Oak-H42/165 της εταιρείας Homapal με φινίρισμα 3d wave και βιομηχανοποιημένη θυρίδα διαβίβασης εγγράφων Α4, pass document tray. Λεπτομέρειες δίνονται σε κατασκευαστικό σχέδιο Α15.

14.2    Τραπέζι χαμηλό  στο χώρο αναμονής

Χαμηλό στρογγυλό τραπέζι με διάμετρο 110cm και ύψους 38cm, κατασκευάζεται από φύλλα mdf κομμένα λοξά. H επιφάνεια βάφεται σε λευκή λάκα.  Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο  Α16.

14.3    Κουζίνα στο χώρο του foyer

Έπιπλα κουζίνας τοποθετούνται στην εσοχή όπως φαίνεται στο σχέδιο Α01/06, στον χώρο του foyer. Το εσωτερικό των κάτω ντουλαπιών κατασκευάζεται από λευκή μελαμίνη και τα πορτάκια από  καπλαμά, τύπου Limed Oak-H42/165 της εταιρείας Homapal, τα οποία καλύπτουν τον πάγκο από λευκό βακελίτη. Το επάνω τμήμα της κουζίνας από τον πάγκο μέχρι την οροφή αποτελείται από δύο τμήματα ανοιγόμενα προς τα επάνω με μηχανισμό τύπου Aventus 4F, της εταιρείας Blum. Τα επάνω ντουλάπια κατασκευάζονται από λευκή λάκα χωρίς πόρτες. Λεπτομέρειες δίνονται σε κατασκευαστικό σχέδιο  Α16.

14.4   Ράφι – πάσο στο χώρο του foyer

Ράφι από καπλαμά Δρυ πάχους 60mm στο φυσικό του χρώμα με ακρυλικά λούστρα, με σκοπό να αποφύγουμε το κιτρίνισμα του Δρυ με την πάροδο του χρόνου. Τα ράφια θα έχουν ειδική ενίσχυση για αποφυγή κάμψης και η στήριξη θέλουμε να είναι αθέατη (Α01/ 06).

14.5   Τραπέζι στο χώρο του foyer

Τραπέζι από λευκό μάρμαρο πάχους 20mm διαστάσεων (400Χ85)cm το οποίο στηρίζεται σε βάση από  4 μεταλλικά πόδια βαμμένα με λευκή ηλεκτροστατική βαφή.

Το κάθε πόδι αποτελείται από άλλα τρία μικρότερα πόδια όπου το καθένα από αυτά

αποτελείται από τρεις ακτίνες από μασίφ σωλήνες Φ10mm που συγκολλούνται σε ροδέλα Φ30cm, πάχους 5mm. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α16.

1Ος ΟΡΟΦΟΣ

14.6  Τραπέζι στο meeting point

Τραπέζι στρόγγυλο διαμέτρου Φ240cm (Image Area 2/first floor – meeting point) σε δύο τεμάχια από mdf πάχους 30mm στο φυσικό του χρώμα με ακρυλικά λούστρα, με σκοπό να αποφύγουμε το κιτρίνισμα της επιφάνειας με την πάροδο του χρόνου. Η βάση του τραπεζιού αποτελείται από έξι μεταλλικά πόδια βαμμένα με λευκή ηλεκτροστατική βαφή. Το κάθε πόδι αποτελείται από άλλα τρία μικρότερα πόδια όπου το καθένα από αυτά αποτελείται από τρεις ακτίνες από μασίφ σωλήνες Φ10mm που συγκολλούνται σε ροδέλα Φ30cm, πάχους 5mm. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α16.

  - Έπιπλα κουζίνας

Βασική κουζίνα, σκελετός και πόρτες  από μελαμίνη σε λευκό χρώμα ,τύπου Egger. Ο πάγκος θα είναι βακελιτικός επίσης σε λευκό χρώμα. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α16.

2Ος ΟΡΟΦΟΣ

  - Τραπέζι στο meeting point

Τραπέζι στρόγγυλο διαμέτρου Φ240cm (Image Area 2/first floor – meeting point) σε δύο τεμάχια από mdf πάχους 30mm στο φυσικό του χρώμα με ακρυλικά λούστρα, με σκοπό να αποφύγουμε το κιτρίνισμα της επιφάνειας με την πάροδο του χρόνου. Η βάση του τραπεζιού αποτελείται από έξι μεταλλικά πόδια βαμμένα με λευκή ηλεκτροστατική βαφή. Το κάθε πόδι αποτελείται από άλλα τρία μικρότερα πόδια όπου το καθένα από αυτά αποτελείται από τρεις ακτίνες από μασίφ σωλήνες Φ10mm που συγκολλούνται σε ροδέλα Φ30cm, πάχους 5mm. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α16.

  - Τραπέζι στο meeting point

Τραπέζι με ακανόνιστο σχήμα με μεγαλύτερες διαστάσεις 250 &120cm (Image Area 2/first floor – meeting point) από mdf πάχους 30mm στο φυσικό του χρώμα με ακρυλικά λούστρα, με σκοπό να αποφύγουμε το κιτρίνισμα της επιφάνειας με την πάροδο του χρόνου. Η βάση του τραπεζιού αποτελείται από έξι μεταλλικά πόδια βαμμένα με λευκή ηλεκτροστατική βαφή. Το κάθε πόδι αποτελείται από άλλα τρία μικρότερα πόδια όπου το καθένα από αυτά αποτελείται από τρεις ακτίνες από μασίφ σωλήνες Φ10mm που συγκολλούνται σε ροδέλα Φ30cm, πάχους 5mm. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α16.

  - Kitchenette

Βοηθητική κουζίνα, το εσωτερικό της από λευκή μελαμίνη και ο πάγκος από λευκό βακελίτη. Οι πόρτες των ντουλαπιών καλύπτουν τον πάγκο, κατασκευάζονται από mdf πάχους22mm  και βάφονται σε λευκή λάκα. Λεπτομέρειες δίνονται στο σχέδιο Α16.

  - Διαχωριστικά από ελαφριά προεντεταμένη μεμβράνη, τύπου Arka Synthesis  σε    λευκό χρώμα

Προμήθεια και εγκατάσταση ελαφριάς προεντεταμένης μεμβράνης για χρήση διαχωριστικού γύρω από το τραπέζι στο Meeting point δίπλα στο Relax area(Image Area 2/first  floor – meeting point).